OLT ZTE – Configuração

OPTION82

Cleiton Badam

Cleiton.badam@multilaser.com.br

Este documento contém informações confidenciais e sigilosas, sua distribuição não é permitida sem expressa autorização do departamento de pós-vendas da linha Multilaser PRO.

Controle de versão

| Versão | Data | Responsável | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/03/2020 | Cleiton Badam | Criação do documento |

Sumário

1. Objetivo	3

2. restrições	3

3. PROCEDIMENTO	3

# Objetivo

Configurar Option82 utilizando Svlan

# restrições

Observar a configuração da string

# PROCEDIMENTO

Configurar a String com as especificações /slot/port/sn/cvlan

ZTE-C610(config)#port-identification format-profile badam

ZTE-C610(config-portloc-format-profile-badam)#  add string / index 2

ZTE-C610(config-portloc-format-profile-badam)#  add string / index 4

ZTE-C610(config-portloc-format-profile-badam)#  add string : index 6

ZTE-C610(config-portloc-format-profile-badam)# add variable extended sn index 5

ZTE-C610(config-portloc-format-profile-badam)# add variable extended cvlan index 8

ZTE-C610(config-portloc-format-profile-badam)# add variable standard slot index 1

ZTE-C610(config-portloc-format-profile-badam)# add variable standard port index  3

Habilitar o dhcpv4-l2-relay-agent

ZTE-C610#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CTRL/Z.

ZTE-C610(config)#port-identification operator-profile badam

ZTE-C610(config-portloc-operator-profile-badam)#  dhcpv4-l2-relay-agent enable

ZTE-C610(config-portloc-operator-profile-badam)#  dhcpv4-l2-relay-agent trust false add

ZTE-C610(config-portloc-operator-profile-badam)#  dhcpv6-l2-relay-agent trust false add

ZTE-C610(config-portloc-operator-profile-badam)#

Habilitar operator-profile na vlan do option82

ZTE-C610#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CTRL/Z.

ZTE-C610(config)#port-identification operator-profile vlan 3200 badam

ZTE-C610(config)#port-identification operator-profile vlan 3201 badam

ZTE-C610(config)#dhcpv4-l2-relay-agent vlan 1001

ZTE-C610(config)#dhcpv4-l2-relay-agent vlan 3200

ZTE-C610(config)#

Criar Profile vlan para utilizar em DHCP

ZTE-C610#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CTRL/Z.

ZTE-C610(config)#gpon

ZTE-C610(config-gpon)#onu profile vlan DHCP tag-mode tag cvlan 3200

Configuração da onu

ZTE-C610#sh pon onu uncfg

OltIndex            Model                SN                 PW

-----------------------------------------------------------------------------

gpon_olt-1/3/1      F670LV1.1.01         ZTEGC8EF877E       GC8EF877E

gpon_olt-1/3/1      F601V7.0             ZTEGC5BEB078       GC5BEB078

ZTE-C610(config)#interface gpon_olt-1/3/1

ZTE-C610(config-if-gpon_olt-1/3/1)#onu 101 type F670L SN ZTEGC8EF877E

ZTE-C610(config-if-gpon_olt-1/3/1)#EXIT

ZTE-C610(config)#interface gpon_onu-1/3/1:101

ZTE-C610(config-if-gpon_onu-1/3/1:101)#  tcont 1 profile 1G

ZTE-C610(config-if-gpon_onu-1/3/1:101)#  gemport 1 tcont 1

Configurar Service-Port utilizando o operator-profile badam

ZTE-C610(config)#interface vport-1/3/1.101:1

ZTE-C610(config-if-vport-1/3/1.101:1)#  service-port 1 user-vlan 3200 vlan 3200 svlan 1001

ZTE-C610(config-if-vport-1/3/1.101:1)#  port-identification operator-profile service-port 1 badam

Configurar onu em modo DHCP

ZTE-C610(config)#pon-onu-mng gpon_onu-1/3/1:101

ZTE-C610(config-gpon-onu-mng)#  service 1 gemport 1 vlan 3200

ZTE-C610(config-gpon-onu-mng)#  wan-ip-en ipv4 mode dhcp vlan-profile DHCP host 1